项目榜单

| 榜单名称 | 基于图像视觉技术和毫米波雷达的智能驾驶系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 汽车制造及零部件领域智能网联 |  |  |
| 启动时间 | 2022年6月30日 | 计划 完成时间 | 2024年6月30日 |
| 榜单具体内容 | - 一、该技术方案为： 系统主要由以下子系统构成： - 1. 一个前视摄像头，主要技术指标为：镜头视野为100°，像素为170万，探测距离160m。 - 2. 一个前雷达，主要技术指标为：77G毫米波，最远探测距离190米，视野为60°。 - 3. 四个角雷达，主要技术指标为：77G 毫米波，最远探测距离160米，视野170°。 二、系统主要支持范围： - 1. 4路CAN FD总线 - 2. 2路CAN HS 总线 - 3. 1路Flexray总线 - 4. 产品工作温度：-40°~85° - 5. 产品工作电压：8V-16V - 6. 产品防尘防水等级：IP5K0以上 三、核心技术 - 1. 视觉感知技术和图像识别技术。摄像头拍摄到的图片传输给SOC处理，SOC内置深度学习算法模型，通过算法处理输出感知信号给MCU。 - 2. 雷达感知技术和目标识别技术。雷达通过天线发射毫米波，这些毫米波遇到物体后会被反射，雷达处理器接收到雷达的反射波，并通过MMIC和DSP处理后生成点云信号，然后将点云信号通过CAN FD 发送给MCU。 - 3. 目标融合和车辆运动控制技术。MCU拿到摄像头的感知信号及其雷达的感知信号后，先会将这些数经行时间和坐标同步，然后通过融合算法处理，输出融合后的的目标，然后使用这些融合目标输入给MCU中的车辆控制算法，通过算法处理后再输出车辆控制命令，这些控制命令通过Flexray总线控制车辆执行器实现转向控制、发动机和油门及其刹车控制。 四、核心设备和配套 - 1. 电路板贴片生产线：因为使用了高性能SOC，图像传感器，MCU等芯片，这些芯片对于生产线要求非常高，需要高精度全自动贴片产线才能完成。 - 2. 摄像头组装线：对于精度和防尘有着极高的要求，需要封闭的全自动化产线。 - 3. 产品组装和测试线：摄像头产品必须要经过标定光学参数和完成全功能检查才能保证产品质量，需要全自动功能测试台。 - 4. 雷达组装和测试线：雷达生产需要经过严格标定和测试，需要专业的雷达生产和测试线体才能完成。 |  |  |
| 榜单效益目标 | - 1. 经济性：预计为企业带来销售收入>20亿，工程费用>1.8亿。 - 2. 应用领域：汽车ADAS L2智能驾驶。 - 3. 前景分析：比亚迪，吉利，长城等OEM厂商都需要这样的方案满足出口需求。 - 4. 产业贡献：支持中国汽车出口到欧洲，美洲等国家和地区。 |  |  |