附件2

档案行业网络安全等级保护

基本要求

（征求意见稿）

目  录

一、适用范围	1

二、编制依据	1

三、关于本文件的说明	1

四、安全保护能力	4

五、整体性安全要求	4

六、安全通用要求	5

（一）安全物理环境	5

（二）安全通信网络	7

（三）安全区域边界	8

（四）安全计算环境	10

（五）安全管理中心	13

（六）安全管理制度	14

（七）安全管理机构	15

（八）安全管理人员	16

（九）安全建设管理	17

（十）安全运维管理	20

七、云计算安全扩展要求	25

（一）安全物理环境	25

（二）安全通信网络	25

（三）安全区域边界	25

（四）安全计算环境	26

（五）安全管理中心	27

（六）安全管理制度	28

（七）安全管理机构	28

（八）安全建设管理	28

（九）安全运维管理	29

八、移动互联安全扩展要求	29

（一）安全物理环境	29

（二）安全区域边界	29

（三）安全计算环境	30

（四）安全建设管理	30

（五）安全运维管理	31

九、物联网安全扩展要求	31

（一）安全物理环境	31

（二）安全区域边界	31

（三）安全计算环境	32

（四）安全运维管理	33

档案行业网络安全等级保护基本要求

为进一步提升档案行业网络安全管理水平，加快推进档案行业网络安全工作合规有序开展，依据《中华人民共和国网络安全法》和网络安全等级保护相关政策标准，结合档案工作实际制定本文件。本文件规定了档案行业网络安全等级保护的安全通用要求和安全扩展要求，明确了等级保护对象的档案行业安全基本要求。

# 一、适用范围

本文件适用于县级及以上档案主管部门及国家综合档案馆的非涉及国家秘密的网络安全等级保护工作，其他档案机构可参照执行。

# 二、编制依据

本文件的编制主要依据以下文件：

《中华人民共和国档案法》；

《中华人民共和国网络安全法》；

《中华人民共和国数据安全法》；

《中华人民共和国密码法》；

《中华人民共和国个人信息保护法》；

《中华人民共和国档案法实施条例》（国务院令第772号）；

《网络数据安全管理条例》（国务院令第790号）；

《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文〔2014〕14号）；

《国家档案局办公室关于档案部门使用政务云平台过程中加强档案信息安全管理的意见》（档办函〔2020〕55号）；

《数字档案馆建设指南》（档办〔2010〕116号）；

《推进数字档案馆建设实施办法（试行）》（档办函〔2025〕3号）；

《信息安全技术  网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2019）；

《信息安全技术  网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240—2020）；

《信息安全技术  网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058—2019）；

《信息安全技术  网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070—2019）；

《信息安全技术  政府部门信息安全管理基本要求》（GB/T 29245—2012）；

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223—2008）；

《数据中心设计规范》（GB 50174—2017）；

《档案信息系统运行维护规范》（DA/T 56—2014）；

《档案移动服务平台建设指南》（DA/T 73—2019）；

《信息安全技术  云计算服务安全指南》（GB/T 31167—2023）；

《信息安全技术  云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168—2023）；

《档案馆建筑设计规范》（JGJ 25—2010）。

# 三、概述

### 1．各章的主要内容

第四章针对依据《档案行业网络安全等级保护定级工作指南》确定的等级保护对象提出应具备的安全保护能力。

第五章提出了网络安全等级保护应采取的整体性安全措施。

第六章～第九章针对第二级和第三级安全保护对象应具备的安全保护能力，提出了相应的安全通用要求和安全扩展要求。

### 2．安全通用要求与安全扩展要求

由于业务目标、使用技术、应用场景的不同，等级保护对象以不同的形态出现。形态不同的等级保护对象面临的威胁不同，安全保护需求也会有所差异。为了便于实现对不同形态的等级保护对象的共性化和个性化保护，等级保护要求分为安全通用要求和安全扩展要求。

本文件针对云计算、移动互联、物联网提出了安全扩展要求。等级保护对象无论以何种形式出现，应根据安全保护等级实现相应的安全通用要求，并根据安全保护等级和使用的特定技术或特定的应用场景实现相应的安全扩展要求。安全通用要求和安全扩展要求共同构成了对等级保护对象的安全要求。

### 3．安全要求的类型

从以下10个层面提出安全要求：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理。

每个层面的安全控制要求涉及若干个安全控制点。安全要求可以分为3类：保护数据在存储、传输、处理过程中不被泄漏、破坏和免受未授权的修改的业务信息安全类要求（S）；保护系统连续正常运行，免受对系统的未授权修改、破坏而导致系统不可用的系统服务保证类要求（A）；其他安全保护类要求（G）。安全要求的类型见表1。

表1  安全要求的类型

| 通用/扩展 | 分类 | 安全控制点 | 属性标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全通用要求 | 安全物理环境 | 物理位置选择 | G |
|  |  | 物理访问控制 | G |
|  |  | 防盗窃和防破坏 | G |
|  |  | 防雷击 | G |
|  |  | 防火 | G |
|  |  | 防水和防潮 | G |
|  |  | 防静电 | G |
|  |  | 温湿度控制 | G |
|  |  | 电力供应 | A |
|  |  | 电磁防护 | S |
|  | 安全通信网络 | 网络架构 | G |
|  |  | 通信传输 | G |
|  |  | 可信验证 | S |
|  | 安全区域边界 | 边界防护 | G |
|  |  | 访问控制 | G |
|  |  | 入侵防范 | G |
|  |  | 恶意代码防范 | G |
|  |  | 安全审计 | G |
|  |  | 可信验证 | S |
|  | 安全计算环境 | 身份鉴别 | S |
|  |  | 访问控制 | S |
|  |  | 安全审计 | G |
|  |  | 入侵防范 | G |
|  |  | 恶意代码防范 | G |
|  |  | 可信验证 | S |
|  |  | 数据完整性 | S |
|  |  | 数据保密性 | S |
|  |  | 数据备份恢复 | A |
|  |  | 剩余信息保护 | S |
|  |  | 个人信息保护 | S |
|  | 安全管理中心 | （全部安全控制点） | G |
|  | 安全管理制度 | （全部安全控制点） | G |
|  | 安全管理机构 | （全部安全控制点） | G |
|  | 安全管理人员 | （全部安全控制点） | G |
|  | 安全建设管理 | （全部安全控制点） | G |
|  | 安全运维管理 | （全部安全控制点） | G |
| 安全扩展要求 | （全部安全控制点） |  | G |

### 4．档案行业安全要求

本文件依据《信息安全技术  网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2019）列出“第二级安全要求”和“第三级安全要求”的安全要求，“第四级安全要求”的安全要求未详细列出。

档案行业安全要求是根据档案行业的特点，在GB/T 22239—2019提出的安全通用要求与安全扩展要求的基础上增加或增强的要求。为了对安全要求进行明显区分，档案行业安全要求以粗体显示。

### 5．安全要求的选择

对于确定了安全保护等级的等级保护对象，应按照以下过程进行安全要求的选择：

（1）根据等级保护对象的安全保护等级选择相应级别的安全要求。

（2）基于表1对安全要求进行调整。等级保护对象进行定级时，首先确定业务信息安全保护等级和系统服务安全保护等级，然后将两者中的较高者确定为等级保护对象的安全保护等级。根据业务信息安全保护等级选择相应级别的业务信息安全类（S类）安全要求，根据系统服务安全保护等级选择相应级别的系统服务保证类（A类）安全要求，根据等级保护对象的安全保护等级选择相应级别的其他安全保护类（G类）安全要求。

（3）根据等级保护对象采用新技术和新应用的情况，选用相应级别的安全扩展要求作为补充。采用云计算技术的等级保护对象选用云计算安全扩展要求；采用移动互联技术的等级保护对象选用移动互联安全扩展要求；采用物联网技术的等级保护对象选用物联网安全扩展要求。

（4）将“档案行业安全要求”作为补充。第二级应同时满足“第二级安全要求”和“档案行业安全要求”提出的要求；第三级应同时满足“第三级安全要求”和“档案行业安全要求”提出的要求；第四级应同时满足“第四级安全要求”和“档案行业安全要求”提出的要求。针对档案行业或不同对象的特点，分析可能在某些方面的特殊安全保护能力要求，对于本文件中提出的安全要求无法实现或有更加有效的安全措施可以替代的，可以对安全要求进行调整，调整的原则是保证不降低整体安全保护能力。

# 四、安全保护能力

网络安全等级保护的核心是保证不同安全保护等级的对象具有相适应的安全保护能力。

第二级至第四级等级保护对象应具备的基本安全保护能力如下：

第二级安全保护能力：应能够防护免受来自外部小型组织的、拥有少量资源的威胁源发起的恶意攻击、一般的自然灾难，以及其他相当危害程度的威胁所造成的重要资源损害，能够发现重要的安全漏洞和处置安全事件，在自身遭到损害后，能够在一段时冋内恢复部分功能。

第三级安全保护能力：应能够在统一安全策略下防护免受来自外部有组织的团体、拥有较为丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的自然灾难，以及其他相当危害程度的威胁所造成的主要资源损害，能够及时发现、监测攻击行为和处置安全事件，在自身遭到损害后，能够较快恢复绝大部分功能。

第四级安全保护能力：应能够在统一安全策略下防护免受来自国家级别的、敌对组织的、拥有丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、严重的自然灾难，以及其他相当危害程度的威胁所造成的资源损害。能够及时发现、监测攻击行为和安全事件，在自身遭到损害后，能够迅速恢复所有功能。

# 五、整体性安全要求

为确保等级保护对象的整体安全保护能力，应考虑以下整体性安全要求：

1．构建纵深的防御体系。在整体上应保证各种安全措施的组合从外到内构成一个纵深的安全防御体系，保证等级保护对象整体的安全保护能力。从通信网络、网络边界、局域网络内部、各种业务应用平台等各个层次落实各种安全措施，形成纵深防御体系。

2．采取互补的安全措施。应考虑各个安全控制之间的互补性，关注各个安全控制在层面内、层面间和功能间产生的连接、交互、依赖、协调、协同等关联关系，保证各个安全控制共同综合作用于等级保护对象上，使得等级保护对象的整体安全保护能力得以保证。

3．保证一致的安全强度。应保证各个层面安全功能实现强度的一致性，防止某个层面安全功能的减弱导致整体安全保护能力的削弱。例如，要实现双因子身份鉴别，则应在各个层面的身份鉴别上均实现双因子身份鉴别。

4．建立统一的支撑平台。为了保证等级保护对象的整体安全防护能力，第三级等级保护对象应建立基于密码技术的统一支撑平台，支持高强度身份鉴别、访问控制等安全功能的实现。

5．进行集中的安全管理。为了保证分散于各个层面的安全管理、安全监控等安全功能在统一策略的指导下实现，各个安全措施在可控情况下发挥各自的作用，第三级等级保护对象应建立集中的管理中心，集中管理等级保护对象中的各个安全控制组件，支持统一安全管理。

# 六、安全通用要求

## （一）安全物理环境

### 1．物理位置选择

| 第二级安全要求 | - 机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； - 机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； - 机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。 |
| 档案行业安全要求 | - 副省级以上综合档案馆的机房所在建筑抗震不应低于重点设防类（乙类）抗震要求，其他档案馆的机房所在建筑抗震应不低于标准设防类（丙类）抗震要求，地震基本烈度六度地区重要城市档案馆的机房所在建筑宜按七度设防。 |

### 2．物理访问控制

| 第二级安全要求 | - 机房出入口应安排专人值守或配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 3．防盗窃和防破坏

| 第二级安全要求 | - 应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； - 应将通信线缆铺设在隐蔽安全处。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； - 应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； - 应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 |
| 档案行业安全要求 | - 应建立机房视频监控系统，对机房设备、消防设施、门禁系统等重要设施实行全面监控，机房视频监控记录至少需保存6个月。 |

### 4．防雷击

| 第二级安全要求 | - 应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地； - 应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 |
| 档案行业安全要求 | 无增加或增强的要求。 |

### 5．防火

| 第二级安全要求 | - 机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； - 机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； - 机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； - 应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 |
| 档案行业安全要求 | - 副省级以上综合档案馆的机房的耐火等级应为一级，其他档案馆的机房的耐火等级应不低于二级。 |

### 6．防水和防潮

| 第二级安全要求 | - 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； - 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； - 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； - 应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 |
| 档案行业安全要求 | 无增加或增强的要求。 |

### 7．防静电

| 第二级安全要求 | - 应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； - 应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 8．温湿度控制

| 第二级安全要求 | - 应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 |
| 档案行业安全要求 | - 机房的冷通道或机柜进风区域的温度18～27℃，露点温度5.5～15℃，相对湿度不大于60%； - 送回风温差8～15℃，送风温度应高于室内空气露点温度； - 停机时，机房环境温度5～45℃，露点温度不大于27℃，相对湿度8%～80%； - 使用磁带驱动时机房温度变化率＜5℃/h，使用磁盘驱动时机房温度变化率＜20℃/h； - 不间断电源系统电池室温度20～30℃。 |

### 9．电力供应

| 第二级安全要求 | - 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； - 应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； - 应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求； - 应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 |
| 档案行业安全要求 | - 应提供短期的备用电力供应，宜满足设备在断电情况下2小时的正常运行要求。 |

### 10．电磁防护

| 第二级安全要求 | - 电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； - 应对关键设备实施电磁屏蔽。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （二）安全通信网络

### 1．网络架构

| 第二级安全要求 | - 应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址； - 应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要； - 应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要； - 应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址； - 应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段； - 应提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证系统的可用性。 |
| 档案行业安全要求 | - 局域网与互联网应物理隔离。 |

### 2．通信传输

| 第二级安全要求 | - 应采用校验技术保证通信过程中数据的完整性。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应采用校验技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性； - 应采用密码技术保证通信过程中数据的保密性。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 3．可信验证

| 第二级安全要求 | - 可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （三）安全区域边界

### 1．边界防护

| 第二级安全要求 | - 应保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信； - 应能够对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查或限制； - 应能够对内部用户非授权联到外部网络的行为进行检查或限制； - 应限制无线网络的使用，保证无线网络通过受控的边界设备接入内部网络。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 2．访问控制

| 第二级安全要求 | - 应在网络边界或区域之间根据访问控制策略设置访问控制规则，默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信； - 应删除多余或无效的访问控制规则，优化访问控制列表，并保证访问控制规则数量最小化； - 应对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等进行检查，以允许/拒绝数据包进出； - 应能根据会话状态信息为进出数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应在网络边界或区域之间根据访问控制策略设置访问控制规则，默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信； - 应删除多余或无效的访问控制规则，优化访问控制列表，并保证访问控制规则数量最小化； - 应对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等进行检查，以允许/拒绝数据包进出； - 应能根据会话状态信息为进出数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力； - 应对进出网络的数据流实现基于应用协议和应用内容的访问控制。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 3．入侵防范

| 第二级安全要求 | - 应在关键网络节点处监视网络攻击行为。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应在关键网络节点处检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为； - 应在关键网络节点处检测、防止或限制从内部发起的网络攻击行为； - 应采取技术措施对网络行为进行分析，实现对网络攻击特别是新型网络攻击行为的分析； - 当检测到攻击行为时，记录攻击源IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 4．恶意代码防范

| 第二级安全要求 | - 应在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除，并维护恶意代码防护机制的升级和更新。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除，并维护恶意代码防护机制的升级和更新； - 应在关键网络节点处对垃圾邮件进行检测和防护，并维护垃圾邮件防护机制的升级和更新。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 5．安全审计

| 第二级安全要求 | - 应在网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计； - 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； - 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应在网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计； - 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； - 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等； - 应能对远程访问的用户行为、访问互联网的用户行为等单独进行行为审计和数据分析。 |
| 档案行业安全要求 | - 审计记录至少保存6个月； - 审计记录产生时的时间宜为可信时间。 |

### 6．可信验证

| 第二级安全要求 | - 可基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 可基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （四）安全计算环境

### 1．身份鉴别

| 第二级安全要求 | - 应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； - 应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施； - 当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； - 应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施； - 当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； - 应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 2．访问控制

| 第二级安全要求 | - 应对登录的用户分配账户和权限； - 应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令； - 应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在； - 应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应对登录的用户分配账户和权限； - 应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令； - 应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在； - 应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离； - 应由授权主体配置访问控制策略，访问控制策略规定主体对客体的访问规则； - 访问控制的粒度应达到主体为用户级或进程级，客体为文件、数据库表级； - 应对重要主体和客体设置安全标记，并控制主体对有安全标记信息资源的访问。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 3．安全审计

| 第二级安全要求 | - 应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计； - 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； - 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计； - 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； - 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等； - 应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断。 |
| 档案行业安全要求 | - 审计记录至少保存6个月。 |

### 4．入侵防范

| 第二级安全要求 | - 应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序； - 应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口； - 应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制； - 应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求； - 应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序； - 应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口； - 应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制； - 应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求； - 应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞； - 应能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 5．恶意代码防范

| 第二级安全要求 | - 应安装防恶意代码软件或配置具有相应功能的软件，并定期进行升级和更新防恶意代码库。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应采用免受恶意代码攻击的技术措施或主动免疫可信验证机制及时识别入侵和病毒行为，并将其有效阻断。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 6．可信验证

| 第二级安全要求 | - 可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信件受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 7．数据完整性

| 第二级安全要求 | - 应采用校验技术保证重要数据在传输过程中的完整性。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应采用校验技术或密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等； - 应采用校验技术或密码技术保证重要数据在存储过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等。 |
| 档案行业安全要求 | - 第二级等级保护对象应采用校验技术保证重要数据在传输过程中的完整性。 |

### 8．数据保密性

| 第二级安全要求 | - 无要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应采用密码技术保证重要数据在传输过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等； - 应采用密码技术保证重要数据在存储过程中的保密性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等。 |
| 档案行业安全要求 | - 长期保存的档案数据不得采用非开放的压缩、加密等技术措施，可采用其他保护措施保证保密性。 |

### 9．数据备份恢复

| 第二级安全要求 | - 应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能； - 应提供异地数据备份功能，利用通信网络将重要数据定时批量传送至备用场地。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能； - 应提供异地实时备份功能，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； - 应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。 |
| 档案行业安全要求 | - 应提供全部档案数据、信息系统及其配置数据、日志数据等的备份与恢复功能； - 应提供离线备份功能。 |

### 10．剩余信息保护

| 第二级安全要求 | - 应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除； - 应保证存有敏感数据的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 11．个人信息保护

| 第二级安全要求 | - 应仅采集和保存业务必需的用户个人信息； - 应禁止未授权访问和非法使用用户个人信息。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应仅采集和保存业务必需的用户个人信息； - 应禁止未授权访问和非法使用用户个人信息。 |
| 档案行业安全要求 | - 防止存储、利用的档案信息中涉及的个人信息未经授权访问以及泄露、扩散、篡改等。 |

## （五）安全管理中心

### 1．系统管理

| 第二级安全要求 | - 应对系统管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作，并对这些操作进行审计； - 应通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理，包括用户身份、系统资源配置、系统加载和启动、系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应对系统管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作，并对这些操作进行审计； - 应通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理，包括用户身份、系统资源配置、系统加载和启动、系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 2．审计管理

| 第二级安全要求 | - 应对审计管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全审计操作，并对这些操作进行审计； - 应通过审计管理员对审计记录进行分析，并根据分析结果进行处理，包括根据安全审计策略对审计记录进行存储、管理和查询等。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应对审计管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全审计操作，并对这些操作进行审计； - 应通过审计管理员对审计记录进行分析，并根据分析结果进行处理，包括根据安全审计策略对审计记录进行存储、管理和查询等。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 3．安全管理

| 第二级安全要求 | - 无要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应对安全管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全管理操作，并对这些操作进行审计； - 应通过安全管理员对系统中的安全策略进行配置，包括安全参数的设置，主体、客体进行统一安全标记，对主体进行授权，配置可信验证策略等。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 4．集中管控

| 第二级安全要求 | - 无要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应划分出特定的管理区域，对分布在网络中的安全设备或安全组件进行管控； - 应能够建立一条安全的信息传输路径，对网络中的安全设备或安全组件进行管理； - 应对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测； - 应对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，并保证审计记录的留存时间符合法律法规要求； - 应对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理； - 应能对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （六）安全管理制度

### 1．安全策略

| 第二级安全要求 | - 应制定网络安全工作的总体方针和安全策略，阐明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应制定网络安全工作的总体方针和安全策略，阐明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 2．管理制度

| 第二级安全要求 | - 应对安全管理活动中的主要管理内容建立安全管理制度； - 应对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应对安全管理活动中的主要管理内容建立安全管理制度； - 应对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程； - 应形成由安全策略、管理制度、操作规程、记录表单等构成的全面的安全管理制度体系。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 3．制定和发布

| 第二级安全要求 | - 应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定； - 安全管理制度应通过正式、有效的方式发布，并进行版本控制。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定； - 安全管理制度应通过正式、有效的方式发布，并进行版本控制。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 4．评审和修订

| 第二级安全要求 | - 应定期对安全管理制度的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应定期对安全管理制度的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （七）安全管理机构

### 1．岗位设置

| 第二级安全要求 | - 应设立网络安全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责； - 应设立系统管理员、审计管理员和安全管理员等岗位，并定义部门及各个工作岗位的职责。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应成立指导和管理网络安全工作的委员会或领导小组，其最高领导由单位主管领导担任或授权； - 应设立网络安全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责； - 应设立系统管理员、审计管理员和安全管理员等岗位，并定义部门及各个工作岗位的职责。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 2．人员配备

| 第二级安全要求 | - 应配备一定数量的系统管理员、审计管理员和安全管理员等。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应配备一定数量的系统管理员、审计管理员和安全管理员等； - 应配备专职安全管理员，不可兼任。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 3．授权和审批

| 第二级安全要求 | - 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等； - 应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项执行审批过程。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等； - 应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序，按照审批程序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度； - 应定期审查审批事项，及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息。 |
| 档案行业安全要求 | - 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等，对系统投入运行、系统变更、网络系统接入和重要资源（如敏感数据等资源）的访问等关键活动应执行审批过程。 |

### 4．沟通和合作

| 第二级安全要求 | - 应加强各类管理人员、组织内部机构和网络安全管理部门之间的合作与沟通，定期召开协调会议，共同协作处理网络安全问题； - 应加强与网络安全职能部门、各类供应商、业界专家及安全组织的合作与沟通； - 应建立外联单位联系列表，包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应加强各类管理人员、组织内部机构和网络安全管理部门之间的合作与沟通，定期召开协调会议，共同协作处理网络安全问题； - 应加强与网络安全职能部门、各类供应商、业界专家及安全组织的合作与沟通； - 应建立外联单位联系列表，包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 5．审核和检查

| 第二级安全要求 | - 应定期进行常规安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应定期进行常规安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况； - 应定期进行全面安全检查，检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等； - 应制定安全检查表格实施安全检查，汇总安全检查数据，形成安全检查报告，并对安全检查结果进行通报。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （八）安全管理人员

### 1．人员录用

| 第二级安全要求 | - 应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用； - 应对被录用人员的身份、安全背景、专业资格或资质等进行审查。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用； - 应对被录用人员的身份、安全背景、专业资格或资质等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核； - 应与被录用人员签署保密协议，与关键岗位人员签署岗位责任协议。 |
| 档案行业安全要求 | - 因违反国家法律法规或档案部门安全有关规定受到过处罚或处分的人员，不应从事网络安全管理工作。 |

### 2．人员离岗

| 第二级安全要求 | - 应及时终止离岗人员的所有访问权限，取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应及时终止离岗人员的所有访问权限，取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备； - 应办理严格的调离手续，并承诺调离后的保密义务后方可离开。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 3．安全意识教育和培训

| 第二级安全要求 | - 应对各类人员进行安全意识教育和岗位技能培训，并告知相关的安全责任和惩戒措施。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应对各类人员进行安全意识教育和岗位技能培训，并告知相关的安全责任和惩戒措施； - 应针对不同岗位制定不同的培训计划，对安全基础知识、岗位操作规程等进行培训； - 应定期对不同岗位的人员进行技能考核。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 4．外部人员访问管理

| 第二级安全要求 | - 应在外部人员物理访问受控区域前先提出书面申请，批准后由专人全程陪同，并登记备案； - 应在外部人员接入受控网络访问系统前先提出书面申请，批准后由专人开设账户、分配权限，并登记备案； - 外部人员离场后应及时清除其所有的访问权限。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应在外部人员物理访问受控区域前先提出书面申请，批准后由专人全程陪同，并登记备案； - 应在外部人员接入受控网络访问系统前先提出书面申请，批准后由专人开设账户、分配权限，并登记备案； - 外部人员离场后应及时清除其所有的访问权限； - 获得系统访问授权的外部人员应签署保密协议，不得进行非授权操作，不得复制和泄露任何敏感信息。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （九）安全建设管理

### 1．定级和备案

| 第二级安全要求 | - 应以书面的形式说明保护对象的安全保护等级及确定等级的方法和理由； - 应组织相关部门和有关安全技术专家对定级结果的合理性和正确性进行论证和审定； - 应保证定级结果经过相关部门的批准； - 应将备案材料报主管部门和相应公安机关备案。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应以书面的形式说明保护对象的安全保护等级及确定等级的方法和理由； - 应组织相关部门和有关安全技术专家对定级结果的合理性和正确性进行论证和审定； - 应保证定级结果经过相关部门的批准； - 应将备案材料报主管部门和相应公安机关备案。 |
| 档案行业安全要求 | 无增加或增强的要求。 |

### 2．安全方案设计

| 第二级安全要求 | - 应根据安全保护等级选择基本安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全措施； - 应根据保护对象的安全保护等级进行安全方案设计； - 应组织相关部门和有关安全专家对安全方案的合理性和正确性进行论证和审定，经过批准后才能正式实施。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应根据安全保护等级选择基本安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全措施； - 应根据保护对象的安全保护等级及与其他级别保护对象的关系进行安全整体规划和安全方案设计，设计内容应包含密码技术相关内容，并形成配套文件； - 应组织相关部门和有关安全专家对安全整体规划及其配套文件的合理性和正确性进行论证和审定，经过批准后才能正式实施。 |
| 档案行业安全要求 | 无增加或增强的要求。 |

### 3．产品采购和使用

| 第二级安全要求 | - 应确保网络安全产品采购和使用符合国家的有关规定； - 应确保密码产品与服务的采购和使用符合国家密码管理主管部门的要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应确保网络安全产品采购和使用符合国家的有关规定； - 应确保密码产品与服务的采购和使用符合国家密码管理主管部门的要求； - 应预先对产品进行选型测试，确定产品的候选范围，并定期审定和更新候选产品名单。 |
| 档案行业安全要求 | - 应定期查看分析各类网络安全产品相关日志和报表信息，若发现重大问题，立即采取应急措施并按规定程序报告。 - 应定期对各类网络安全产品产生的日志和报表进行妥善留存； - 应及时升级维护网络安全产品，超过设备厂商建议的使用期限而不支持升级维护的网络安全产品，要及时按照审批程序进行更换。 |

### 4．自行软件开发

| 第二级安全要求 | - 应将开发环境与实际运行环境物理分开，测试数据和测试结果受到控制； - 应在软件开发过程中对安全性进行测试，在软件安装前对可能存在的恶意代码进行检测。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应将开发环境与实际运行环境物理分开，测试数据和测试结果受到控制； - 应制定软件开发管理制度，明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则； - 应制定代码编写安全规范，要求开发人员参照规范编写代码； - 应具备软件设计的相关文档和使用指南，并对文档使用进行控制； - 应保证在软件开发过程中对安全性进行测试，在软件安装前对可能存在的恶意代码进行检测； - 应对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准，并严格进行版本控制； - 应保证开发人员为专职人员，开发人员的开发活动受到控制、监视和审查。 |
| 档案行业安全要求 | - 敏感数据经过脱敏后才可在开发或测试中使用。 |

### 5．外包软件开发

| 第二级安全要求 | - 应在软件交付前检测其中可能存在的恶意代码； - 应保证开发单位提供软件设计文档和使用指南。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应在软件交付前检测其中可能存在的恶意代码； - 应保证开发单位提供软件设计文档和使用指南； - 应保证开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门和隐蔽信道。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 6．工程实施

| 第二级安全要求 | - 应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理； - 应制定安全工程实施方案控制工程实施过程。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理； - 应制定安全工程实施方案控制工程实施过程； - 应通过第三方工程监理控制项目的实施过程。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 7．测试验收

| 第二级安全要求 | - 应制订测试验收方案，并依据测试验收方案实施测试验收，形成测试验收报告； - 应进行上线前的安全性测试，并出具安全测试报告。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应制订测试验收方案，并依据测试验收方案实施测试验收，形成测试验收报告； - 应进行上线前的安全性测试，并出具安全测试报告，安全测试报告应包含密码应用安全性测试相关内容。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 8．系统交付

| 第二级安全要求 | - 应制定交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点； - 应对负责运行维护的技术人员进行相应的技能培训； - 应提供建设过程文档和运行维护文档。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应制定交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点； - 应对负责运行维护的技术人员进行相应的技能培训； - 应提供建设过程文档和运行维护文档。 |
| 档案行业安全要求 | - 外部建设单位应与档案机构签署相关知识产权保护协议和保密协议，不得将系统采用的关键安全技术措施和核心安全功能设计对外公开。 |

### 9．等级测评

| 第二级安全要求 | - 应定期进行等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改； - 应在发生重大变更或级别发生变化时进行等级测评； - 应确保测评机构的选择符合国家有关规定。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应定期进行等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改； - 应在发生重大变更或级别发生变化时进行等级测评； - 应确保测评机构的选择符合国家有关规定。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 10．服务供应商选择

| 第二级安全要求 | - 应确保服务供应商的选择符合国家的有关规定； - 应与选定的服务供应商签订相关协议，明确整个服务供应链各方需履行的网络安全相关义务。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应确保服务供应商的选择符合国家的有关规定； - 应与选定的服务供应商签订相关协议，明确整个服务供应链各方需履行的网络安全相关义务； - 应定期监督、评审和审核服务供应商提供的服务，并对其变更服务内容加以控制。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （十）安全运维管理

### 1．环境管理

| 第二级安全要求 | - 应指定专门的部门或人员负责机房安全，对机房出入进行管理，定期对机房供配电、空调、温湿度控制、消防等设施进行维护管理； - 应对机房的安全管理做出规定，包括物理访问、物品进出和环境安全等； - 应不在重要区域接待来访人员，不随意放置含有敏感信息的纸档文件和移动介质等。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应指定专门的部门或人员负责机房安全，对机房出入进行管理，定期对机房供配电、空调、温湿度控制、消防等设施进行维护管理； - 应建立机房安全管理制度，对有关物理访问、物品进出和环境安全等方面的管理作出规定； - 应不在重要区域接待来访人员，不随意放置含有敏感信息的纸档文件和移动介质等。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 2．资产管理

| 第二级安全要求 | - 应编制并保存与保护对象相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应编制并保存与保护对象相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容； - 应根据资产的重要程度对资产进行标识管理，根据资产的价值选择相应的管理措施； - 应对信息分类与标识方法作出规定，并对信息的使用、传输和存储等进行规范化管理。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 3．介质管理

| 第二级安全要求 | - 应将介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，实行存储环境专人管理，并根据存档介质的目录清单定期盘点； - 应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制，并对介质的归档和查询等进行登记记录。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应将介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，实行存储环境专人管理，并根据存档介质的目录清单定期盘点； - 应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制，并对介质的归档和查询等进行登记记录。 |
| 档案行业安全要求 | - 存储介质应定期进行检测； - 存储介质需销毁的，应在指定场所完成，销毁前应确认存储介质内的档案数据在其他介质中有完整备份； - 存储介质应统一管理，建立采购、使用、检测、报废、销毁的全过程记录。 |

### 4．设备维护管理

| 第二级安全要求 | - 应对各种设备（包括备份和冗余设备）、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理； - 应对配套设施、软硬件维护管理做出规定，包括明确维护人员的责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应对各种设备（包括备份和冗余设备）、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理； - 应对配套设施、软硬件维护管理做出规定，包括明确维护人员的责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等； - 信息处理设备应经过审批才能带离机房或办公地点，含有存储介质的设备带出工作环境时其中重要数据应加密； - 含有存储介质的设备在报废或重用前，应进行完全清除或被安全覆盖，保证该设备上的敏感数据和授权软件无法被恢复重用。 |
| 档案行业安全要求 | 更换、维修、报废、销毁设备应形成记录并及时归档。 |

### 5．漏洞和风险管理

| 第二级安全要求 | - 应采取必要的措施识别安全漏洞和隐患，对发现的安全漏洞和隐患及时进行修补或评估可能的影响后进行修补。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应采取必要的措施识别安全漏洞和隐患，对发现的安全漏洞和隐患及时进行修补或评估可能的影响后进行修补； - 应定期开展安全测评，形成安全测评报告，采取措施应对发现的安全问题。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 6．网络和系统安全管理

| 第二级安全要求 | - 应划分不同的管理员角色进行网络和系统的运维管理，明确各个角色的责任和权限； - 应指定专门的部门或人员进行账户管理，对申请账户、建立账户、删除账户等进行控制； - 应建立网络和系统安全管理制度，对安全策略、账户管理、配置管理、日志管理、日常操作、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定； - 应制定重要设备的配置和操作手册，依据手册对设备进行安全配置和优化配置等； - 应详细记录运维操作日志，包括日常巡检工作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应划分不同的管理员角色进行网络和系统的运维管理，明确各个角色的责任和权限； - 应指定专门的部门或人员进行账户管理，对申请账户、建立账户、删除账户等进行控制； - 应建立网络和系统安全管理制度，对安全策略、账户管理、配置管理、日志管理、日常操作、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定； - 应制定重要设备的配置和操作手册，依据手册对设备进行安全配置和优化配置等； - 应详细记录运维操作日志，包括日常巡检工作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容； - 应指定专门的部门或人员对日志、监测和报警数据等进行分析、统计，及时发现可疑行为； - 应严格控制变更性运维，经过审批后才可改变连接、安装系统组件或调整配置参数，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应同步更新配置信息库； - 应严格控制运维工具的使用，经过审批后才可接入进行操作，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应删除工具中的敏感数据； - 应严格控制远程运维的开通，经过审批后才可开通远程运维接口或通道，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后立即关闭接口或通道； - 应保证所有与外部的连接均得到授权和批准，应定期检查违反规定无线上网及其他违反网络安全策略的行为。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 7．恶意代码防范管理

| 第二级安全要求 | - 应提高所有用户的防恶意代码意识，对外来计算机或存储设备接入系统前进行恶意代码检查等； - 应对恶意代码防范要求做出规定，包括防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、恶意代码的定期查杀等； - 应定期检查恶意代码库的升级情况，对截获的恶意代码进行及时分析处理。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应提高所有用户的防恶意代码意识，对外来计算机或存储设备接入系统前进行恶意代码检查等； - 应定期验证防范恶意代码攻击的技术措施的有效性。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 8．配置管理

| 第二级安全要求 | - 应记录和保存基本配置信息，包括网络拓扑结构、各个设备安装的软件组件、软件组件的版本和补丁信息、各个设备或软件组件的配置参数等。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应记录和保存基本配置信息，包括网络拓扑结构、各个设备安装的软件组件、软件组件的版本和补丁信息、各个设备或软件组件的配置参数等； - 应将基本配置信息改变纳入变更范畴，实施对配置信息改变的控制，并及时更新基本配置信息库。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 9．密码管理

| 第二级安全要求 | - 应遵循密码相关国家标准和行业标准； - 应使用国家密码管理主管部门认证核准的密码技术和产品。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应遵循密码相关国家标准和行业标准； - 应使用国家密码管理主管部门认证核准的密码技术和产品。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 10．变更管理

| 第二级安全要求 | - 应明确变更需求，变更前根据变更需求制定变更方案，变更方案经过评审、审批后方可实施。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应明确变更需求，变更前根据变更需求制定变更方案，变更方案经过评审、审批后方可实施； - 应建立变更的申报和审批控制程序，依据程序控制所有的变更，记录变更实施过程； - 应建立中止变更并从失败变更中恢复的程序，明确过程控制方法和人员职责，必要时对恢复过程进行演练。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 11．备份与恢复管理

| 第二级安全要求 | - 应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等； - 应规定备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存期等； - 应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数据的备份策略和恢复策略、备份程序和恢复程序等。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等； - 应规定备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存期等； - 应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数据的备份策略和恢复策略、备份程序和恢复程序等。 |
| 档案行业安全要求 | - 应形成至少2套完整的备份数据，采用至少2种存储介质保存，其中至少1套是离线备份数据，重要档案数据应再制作1套异地备份数据； - 在线备份应在档案数据形成或更新后7日内完成，本地离线备份应在档案数据形成或更新后的30日内完成，异地离线备份应在档案数据形成或更新后的2年内完成； - 应对备份数据和备份载体进行定期检验，出现异常应及时处理。 |

### 12．安全事件处置

| 第二级安全要求 | - 应及时向安全管理部门报告所发现的安全弱点和可疑事件； - 应制定安全事件报告和处置管理制度，明确不同安全事件的报告、处置和响应流程，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责等； - 应在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应及时向安全管理部门报告所发现的安全弱点和可疑事件； - 应制定安全事件报告和处置管理制度，明确不同安全事件的报告、处置和响应流程，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责等； - 应在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训； - 对造成系统中断和造成信息泄漏的重大安全事件应采用不同的处理程序和报告程序。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 13．应急预案管理

| 第二级安全要求 | - 应制定重要事件的应急预案，包括应急处理流程、系统恢复流程等内容； - 应定期对系统相关的人员进行应急预案培训，并进行应急预案的演练。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应规定统一的应急预案框架，包括启动预案的条件、应急组织构成、应急资源保障、事后教育和培训等内容； - 应制定重要事件的应急预案，包括应急处理流程、系统恢复流程等内容； - 应定期对系统相关的人员进行应急预案培训，并进行应急预案的演练； - 应定期对原有的应急预案重新评估，修订完善。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 14．外包运维管理

| 第二级安全要求 | - 应确保外包运维服务商的选择符合国家的有关规定； - 应与选定的外包运维服务商签订相关的协议，明确约定外包运维的范围、工作内容。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应确保外包运维服务商的选择符合国家的有关规定； - 应与选定的外包运维服务商签订相关的协议，明确约定外包运维的范围、工作内容； - 应保证选择的外包运维服务商在技术和管理方面均应具有按照等级保护要求开展安全运维工作的能力，并将能力要求在签订的协议中明确； - 应在与外包运维服务商签订的协议中明确所有相关的安全要求，如可能涉及对敏感信息的访问、处理、存储要求，对IT基础设施中断服务的应急保障要求等。 |
| 档案行业安全要求 | - 档案资源总库相关系统不应采用远程在线外包运维服务模式。 |

# 七、云计算安全扩展要求

不同的云服务模式中，云服务商和云服务客户对计算资源拥有不同的控制范围，控制范围则决定了安全责任的边界，安全管理责任也就有所不同。

## （一）安全物理环境

### 1．基础设施位置

| 第二级安全要求 | - 应保证云计算基础设施位于中国境内。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应保证云计算基础设施位于中国境内。 |
| 档案行业安全要求 | 无增加或增强的要求。 |

## （二）安全通信网络

### 1．网络架构

| 第二级安全要求 | - 应保证云计算平台不承载高于其安全保护等级的业务应用系统； - 应实现不同云服务客户虚拟网络之间的隔离； - 应具有根据云服务客户业务需求提供通信传输、边界防护、入侵防范等安全机制的能力。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应保证云计算平台不承载高于其安全保护等级的业务应用系统； - 应实现不同云服务客户虚拟网络之间的隔离； - 应具有根据云服务客户业务需求提供通信传输、边界防护、入侵防范等安全机制的能力； - 应具有根据云服务客户业务需求自主设置安全策略的能力，包括定义访问路径、选择安全组件、配置安全策略； - 应提供开放接口或开放性安全服务，允许云服务客户接入第三方安全产品或在云计算平台选择第三方安全服务。 |
| 档案行业安全要求 | 无增加或增强的要求。 |

## （三）安全区域边界

### 1．访问控制

| 第二级安全要求 | - 应在虚拟化网络边界部署访问控制机制，并设置访问控制规则； - 应在不同等级的网络区域边界部署访问控制机制，设置访问控制规则。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应在虚拟化网络边界部署访问控制机制，并设置访问控制规则； - 应在不同等级的网络区域边界部署访问控制机制，设置访问控制规则。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 2．入侵防范

| 第二级安全要求 | - 应能检测到云服务客户发起的网络攻击行为，并能记录攻击类型、攻击时间、攻击流量等； - 应能检测到对虚拟网络节点的网络攻击行为，并能记录攻击类型、攻击时间、攻击流量等； - 应能检测到虚拟机与宿主机、虚拟机与虚拟机之间的异常流量。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应能检测到云服务客户发起的网络攻击行为，并能记录攻击类型、攻击时间、攻击流量等； - 应能检测到对虚拟网络节点的网络攻击行为，并能记录攻击类型、攻击时间、攻击流量等； - 应能检测到虚拟机与宿主机、虚拟机与虚拟机之间的异常流量； - 应在检测到网络攻击行为、异常流量情况时进行告警。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 3．安全审计

| 第二级安全要求 | - 应对云服务商和云服务客户在远程管理时执行的特权命令进行审计，至少包括虚拟机删除、虚拟机重启； - 应保证云服务商对云服务客户系统和数据的操作可被云服务客户审计。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应对云服务商和云服务客户在远程管理时执行的特权命令进行审计，至少包括虚拟机删除、虚拟机重启； - 应保证云服务商对云服务客户系统和数据的操作可被云服务客户审计。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （四）安全计算环境

### 1．身份鉴别

| 第二级安全要求 | - 无要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 当远程管理云计算平台中设备时，管理终端和云计算平台之间应建立双向身份验证机制。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 2．访问控制

| 第二级安全要求 | - 应保证当虚拟机迁移时，访问控制策略随其迁移； - 应允许云服务客户设置不同虚拟机之间的访问控制策略。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应保证当虚拟机迁移时，访问控制策略随其迁移； - 应允许云服务客户设置不同虚拟机之间的访问控制策略。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 3．入侵防范

| 第二级安全要求 | - 无要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应能检测虚拟机之间的资源隔离失效，并进行告警； - 应能检测非授权新建虚拟机或者重新启用虚拟机，并进行告警； - 应能够检测恶意代码感染及在虚拟机间蔓延的情况，并进行告警。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 4．镜像和快照保护

| 第二级安全要求 | - 应针对重要业务系统提供加固的操作系统镜像或操作系统安全加固服务； - 应提供虚拟机镜像、快照完整性校验功能，防止虚拟机镜像被恶意篡改。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应针对重要业务系统提供加固的操作系统镜像或操作系统安全加固服务； - 应提供虚拟机镜像、快照完整性校验功能，防止虚拟机镜像被恶意篡改； - 应采取密码技术或其他技术手段防止虚拟机镜像、快照中可能存在的敏感资源被非法访问。 |
| 档案行业安全要求 | - 可将虚拟机镜像和快照文件备份在不同物理服务器。 |

### 5．数据完整性和保密性

| 第二级安全要求 | - 应确保云服务客户数据、用户个人信息等存储于中国境内，如需出境应遵循国家相关规定； - 应确保只有在云服务客户授权下，云服务商或第三方才具有云服务客户数据的管理权限； - 应确保虚拟机迁移过程中重要数据的完整性，并在检测到完整性受到破坏时采取必要的恢复措施。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应确保云服务客户数据、用户个人信息等存储于中国境内，如需出境应遵循国家相关规定； - 应确保只有在云服务客户授权下，云服务商或第三方才具有云服务客户数据的管理权限； - 应使用校验码或密码技术确保虚拟机迁移过程中重要数据的完整性，并在检测到完整性受到破坏时采取必要的恢复措施； - 应支持云服务客户部署密钥管理解决方案，保证云服务客户自行实现数据的加解密过程。 |
| 档案行业安全要求 | - 档案数字资源总库数据的管理与备份不得使用云服务。 |

### 6．数据备份恢复

| 第二级安全要求 | - 云服务客户应在本地保存其业务数据的备份； - 应提供查询云服务客户数据及备份存储位置的能力。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 云服务客户应在本地保存其业务数据的备份； - 应提供查询云服务客户数据及备份存储位置的能力； - 云服务商的云存储服务应保证云服务客户数据存在若干个可用的副本，各副本之间的内容应保持一致； - 应为云服务客户将业务系统及数据迁移到其他云计算平台和本地系统提供技术手段，并协助完成迁移过程。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 7．剩余信息保护

| 第二级安全要求 | - 应保证虚拟机所使用的内存和存储空间回收时得到完全清除； - 云服务客户删除业务应用数据时，云计算平台应将云存储中所有副本删除。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应保证虚拟机所使用的内存和存储空间回收时得到完全清除； - 云服务客户删除业务应用数据时，云计算平台应将云存储中所有副本删除。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （五）安全管理中心

### 1．集中管控

| 第二级安全要求 | - 无要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应能对物理资源和虚拟资源按照策略做统一管理调度与分配； - 应保证云计算平台管理流量与云服务客户业务流量分离： - 应根据云服务商和云服务客户的职责划分，收集各自控制部分的审计数据并实现各自的集中审计； - 应根据云服务商和云服务客户的职责划分，实现各自控制部分，包括虚拟化网络、虚拟机、虚拟化安全设备等的运行状况的集中监测。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （六）安全管理制度

### 1．管理制度

| 第二级安全要求 | - 无要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 无要求。 |
| 档案行业安全要求 | - 应对云服务的使用做出规定。依据数据的敏感程度、业务的重要性，全面分析使用云服务的安全风险和效益，明确使用云服务的数据和业务范围，建立审批程序。 |

## （七）安全管理机构

### 1．授权和审批

| 第二级安全要求 | - 无要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 无要求。 |
| 档案行业安全要求 | - 使用云服务的业务系统和数据须按程序经过主管部门审批。 |

## （八）安全建设管理

### 1．云服务商选择

| 第二级安全要求 | - 应选择安全合规的云服务商，其所提供的云计算平台应为其所承载的业务应用系统提供相应等级的安全保护能力； - 应在服务水平协议中规定云服务的各项服务内容和具体技术指标； - 应在服务水平协议中规定云服务商的权限与责任，包括管理范围、职责划分、访问授权、隐私保护、行为准则、违约责任等； - 应在服务水平协议中规定服务合约到期时，完整提供云服务客户数据，并承诺相关数据在云计算平台上清除。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应选择安全合规的云服务商，其所提供的云计算平台应为其所承载的业务应用系统提供相应等级的安全保护能力； - 应在服务水平协议中规定云服务的各项服务内容和具体技术指标； - 应在服务水平协议中规定云服务商的权限与责任，包括管理范围、职责划分、访问授权、隐私保护、行为准则、违约责任等； - 应在服务水平协议中规定服务合约到期时，完整提供云服务客户数据，并承诺相关数据在云计算平台上清除； - 应与选定的云服务商签署保密协议，要求其不得泄露云服务客户数据。 |
| 档案行业安全要求 | - 选择云服务时应使用政务云平台； - 云服务客户应与政务云平台管理方、服务方签订三方协议，对安全管理和数据保密做出规定，明确各方责任。 |

### 2．供应链管理

| 第二级安全要求 | - 应确保供应商的选择符合国家有关规定； - 应将供应链安全事件信息或安全威胁信息及时传达到云服务客户。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应确保供应商的选择符合国家有关规定； - 应将供应链安全事件信息或安全威胁信息及时传达到云服务客户； - 应将供应商的重要变更及时传达到云服务客户，并评估变更带来的安全风险，采取措施对风险进行控制。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （九）安全运维管理

### 1．云计算环境管理

| 第二级安全要求 | - 云计算平台的运维地点应位于中国境内，境外对境内云计算平台实施运维操作应遵循国家相关规定。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 云计算平台的运维地点应位于中国境内，境外对境内云计算平台实施运维操作应遵循国家相关规定。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 2．安全事件处置

| 第二级安全要求 | - 无要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 无要求。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

# 八、移动互联安全扩展要求

采用移动互联技术的等级保护对象的移动互联部分由移动终端、移动应用和无线网络三部分构成，移动互联安全扩展要求主要针对以上三部分提出特殊安全要求。

## （一）安全物理环境

### 1．无线接入点的物理位置

| 第二级安全要求 | - 应为无线接入设备的安装选择合理位置，避免过度覆盖和电磁干扰。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应为无线接入设备的安装选择合理位置，避免过度覆盖和电磁干扰。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （二）安全区域边界

### 1．边界防护

| 第二级安全要求 | - 应保证有线网络与无线网络边界之间的访问和数据流通过无线接入网关设备。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应保证有线网络与无线网络边界之间的访问和数据流通过无线接入网关设备。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 2．访问控制

| 第二级安全要求 | - 无线接入设备应开启接入认证功能，并且禁止使用WEP方式进行认证，如使用口令，长度不小于8位字符。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 无线接入设备应开启接入认证功能，并支持采用认证服务器认证或国家密码管理机构批准的密码模块进行认证。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 3．入侵防范

| 第二级安全要求 | - 应能够检测到非授权无线接入设备和非授权移动终端的接入行为； - 应能够检测到针对无线接入设备的网络扫描、DDoS攻击、密钥破解、中间人攻击和欺骗攻击等行为； - 应能够检测到无线接入设备的SSID广播、WPS等高风险功能的开启状态； - 应禁用无线接入设备和无线接入网关存在风险的功能，如：SSID广播、WEP认证等； - 应禁止多个AP使用同一个认证密钥。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应能够检测到非授权无线接入设备和非授权移动终端的接入行为； - 应能够检测到针对无线接入设备的网络扫描、DDoS攻击、密钥破解、中间人攻击和欺骗攻击等行为； - 应能够检测到无线接入设备的SSID广播、WPS等高风险功能的开启状态； - 应禁用无线接入设备和无线接入网关存在风险的功能，如：SSID广播、WEP认证等； - 应禁止多个AP使用同一个认证密钥； - 应能够阻断非授权无线接入设备或非授权移动终端。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （三）安全计算环境

### 1．移动终端管控

| 第二级安全要求 |  |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应保证移动终端安装、注册并运行终端管理客户端软件； - 移动终端应接受移动终端管理服务端的设备生命周期管理、设备远程控制，如：远程锁定、远程擦除等。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 2．移动应用管控

| 第二级安全要求 | - 应具有选择应用软件安装、运行的功能； - 应只允许可靠证书签名的应用软件安装和运行。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应具有选择应用软件安装、运行的功能； - 应只允许指定证书签名的应用软件安装和运行； - 应具有软件白名单功能，应根据白名单控制应用软件安装、运行。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （四）安全建设管理

### 1．移动应用软件采购

| 第二级安全要求 | - 应保证移动终端安装、运行的应用软件来自可靠分发渠道或使用可靠证书签名； - 应保证移动终端安装、运行的应用软件由可靠的开发者开发。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应保证移动终端安装、运行的应用软件来自可靠分发渠道或使用可靠证书签名； - 应保证移动终端安装、运行的应用软件由指定的开发者开发。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 2．移动应用软件开发

| 第二级安全要求 | - 应对移动业务应用软件开发者进行资格审查； - 应保证开发移动业务应用软件的签名证书合法性。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应对移动业务应用软件开发者进行资格审查； - 应保证开发移动业务应用软件的签名证书合法性。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （五）安全运维管理

### 1．配置管理

| 第二级安全要求 | - 无要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应建立合法无线接入设备和合法移动终端配置库，用于对非法无线接入设备和非法移动终端的识别。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 2．信息发布管理

| 第二级安全要求 | - 无要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 无要求。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

# 九、物联网安全扩展要求

对物联网的安全防护应包括感知层、网络传输层和处理应用层，由于网络传输层和处理应用层通常是由计算机设备构成，因此这两部分按照安全通用要求提出的要求进行保护。物联网安全扩展要求针对感知层提出特殊安全要求。

## （一）安全物理环境

### 1．感知节点设备物理防护

| 第二级安全要求 | - 感知节点设备所处的物理环境应不对感知节点设备造成物理破坏，如挤压、强振动； - 感知节点设备在工作状态所处物理环境应能正确反映环境状态（如温湿度传感器不能安装在阳光直射区域）。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 感知节点设备所处的物理环境应不对感知节点设备造成物理破坏，如挤压、强振动； - 感知节点设备在工作状态所处物理环境应能正确反映环境状态（如温湿度传感器不能安装在阳光直射区域）； - 感知节点设备在工作状态所处物理环境应不对感知节点设备的正常工作造成影响，如强干扰、阻挡屏蔽等； - 关键感知节点设备应具有可供长时间工作的电力供应（关键网关节点设备应具有持久稳定的电力供应能力）。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （二）安全区域边界

### 1．接入控制

| 第二级安全要求 | - 应保证只有授权的感知节点可以接入。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应保证只有授权的感知节点可以接入。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 2．入侵防范

| 第二级安全要求 | - 应能够限制与感知节点通信的目标地址，以避免对陌生地址的攻击行为； - 应能够限制与网关节点通信的目标地址，以避免对陌生地址的攻击行为。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应能够限制与感知节点通信的目标地址，以避免对陌生地址的攻击行为； - 应能够限制与网关节点通信的目标地址，以避免对陌生地址的攻击行为。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

## （三）安全计算环境

### 1．感知节点设备安全

| 第二级安全要求 | - 无要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应保证只有授权的用户可以对感知节点设备上的软件应用进行配置或变更； - 应具有对其连接的网关节点设备（包括读卡器）进行身份标识和鉴别的能力； - 应具有对其连接的其他感知节点设备（包括路由节点）进行身份标识和鉴别的能力。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 2．网关节点设备安全

| 第二级安全要求 | - 无要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应具备对合法连接设备（包括终端节点、路由节点、数据处理中心）进行标识和鉴别的能力； - 应具备过滤非法节点和伪造节点所发送的数据的能力； - 授权用户应能够在设备使用过程中对关键密钥进行在线更新； - 授权用户应能够在设备使用过程中对关键配置参数进行在线更新。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 3．抗数据重放

| 第二级安全要求 | - 无要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应能够鉴别数据的新鲜性，避免历史数据的重放攻击； - 应能够鉴别历史数据的非法修改，避免数据的修改重放攻击。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |

### 4．数据融合处理

| 第二级安全要求 | - 无要求。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应对来自传感网的数据进行数据融合处理，使不同种类的数据可以在同一个平台被使用。 |
| 档案行业安全要求 | - 应对来自传感网的数据与业务系统的数据进行数据融合处理、综合展示，使来自传感网的数据可以在业务系统被使用。 |

## （四）安全运维管理

### 1．感知节点管理

| 第二级安全要求 | - 应指定人员定期巡视感知节点设备、网关节点设备的部署环境，对可能影响感知节点设备、网关节点设备正常工作的环境异常进行记录和维护； - 应对感知节点设备、网关节点设备入库、存储、部署、携带、维修、丢失和报废等过程作出明确规定，并进行全程管理。 |
| --- | --- |
| 第三级安全要求 | - 应指定人员定期巡视感知节点设备、网关节点设备的部署环境，对可能影响感知节点设备、网关节点设备正常工作的环境异常进行记录和维护； - 应对感知节点设备、网关节点设备入库、存储、部署、携带、维修、丢失和报废等过程作出明确规定，并进行全程管理； - 应加强对感知节点设备、网关节点设备部署环境的保密性管理，包括负责检查和维护的人员调离工作岗位应立即交还相关检查工具和检查维护记录等。 |
| 档案行业安全要求 | - 无增加或增强的要求。 |